CESAR School

Infraestrutura de Hardware

Prof. Ronierison Maciel

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO

Anatomia, Memória, Armazenamento e Barramentos

| Nome do(a) aluno(a): |  |
| --- | --- |
| Curso/Turma: |  |
| Data da entrega: |  |

Instruções

Este modelo acompanha o laboratório de Infraestrutura de Hardware. Preencha cada bloco à medida que executar as atividades dos READMEs das aulas correspondentes. Os campos em branco e as tabelas devem ser completados com os valores observados na sua máquina.

- Use Arial 11 nas respostas para manter a aparência do documento.

- Cole prints ou trechos de saída de comando quando o README pedir.

- Justifique os números observados; o objetivo do laboratório é o raciocínio, não apenas a coleta.

- Salve o arquivo como Relatorio_NomeSobrenome.docx antes de enviar.

Bloco 0. Hipóteses iniciais

Antes de qualquer medição, registre cinco métricas que você usaria para comparar duas máquinas. Volte a esta lista no fim do laboratório e veja o que mudou no seu raciocínio.

1.

2.

3.

4.

5.

Sugestão para preenchimento Pense em métricas observáveis (não em sensações). Exemplos: número de núcleos, GHz, tamanho do L3, tipo de armazenamento, banda de RAM, suporte a AVX2.

Bloco 1. Anatomia da CPU (Aula 1)

Atividades de referência: 1.1 (identificação), 1.2 (Cinebench), 1.3 (teste de paralelismo).

1.1 Identificação da CPU

Preencha a partir das saídas de lscpu, /proc/cpuinfo, CPU-Z ou sysctl, conforme seu sistema operacional.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Modelo da CPU |  |
| Arquitetura (x86_64, aarch64, etc.) |  |
| Sistema operacional e versão |  |
| Núcleos físicos |  |
| Threads lógicas (SMT/HT) |  |
| Frequência base |  |
| Frequência boost (turbo) |  |
| Cache L1d / L1i |  |
| Cache L2 |  |
| Cache L3 |  |
| Conjunto SIMD mais recente (AVX2, AVX-512, NEON, SVE...) |  |

1.2 Cinebench R23

Configure: File menu > Advanced benchmark, Minimum Test Duration: Off. Execute Single Core e depois Multi Core. Anote as pontuações.

| Teste | Pontuação |
| --- | --- |
| Single Core |  |
| Multi Core |  |
| Fator de escala (Multi / Single) |  |

1.3 Teste de paralelismo (script Python)

Rode: python3 scripts/teste_paralelismo.py e preencha a tabela com os tempos observados.

| Threads | Tempo (s) | Speedup | Eficiência (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.00 | 100.0 |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| Máx. da máquina |  |  |  |

Observações e surpresas do Bloco 1 (o fator de escala bate com o número de threads? por que a eficiência cai?):

Bloco 2. Hierarquia de memória (Aula 2)

2.1 Largura de banda por tamanho de array (mbw)

Rode os três comandos do README da Aula 2 e anote a vazão de cópia (Copy: ... MiB/s).

| Tamanho do array | Vazão (MiB/s) | Nível esperado da hierarquia |
| --- | --- | --- |
| 16 MiB |  | L2/L3 |
| 128 MiB |  | L3 / início da RAM |
| 1024 MiB |  | RAM |

2.2 Localidade espacial (script Python)

Rode: python3 scripts/teste_localidade.py e anote os tempos dos dois loops.

| Loop | Tempo (s) | Comentário |
| --- | --- | --- |
| A (linha por linha, sequencial) |  |  |
| B (coluna por coluna, com saltos) |  |  |
| Razão B/A |  | Esperado: várias vezes maior que 1 |

Em qual tamanho de array a vazão começou a cair? Esse ponto bate com o tamanho do L3 reportado no Bloco 1?

Bloco 3. RAM e memória virtual (Aula 3)

3.1 Visão geral da memória

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| RAM total |  |
| RAM disponível em repouso |  |
| Swap total |  |
| Swap em uso (em repouso) |  |

3.2 Benchmark de armazenamento (fio)

Use os comandos do README da Aula 3, incluindo --direct=1, --time_based e --ioengine=libaio.

| Workload | Métrica | Valor observado |
| --- | --- | --- |
| Sequencial 1M (read) | Throughput (MB/s) |  |
| Aleatório 4k (randread) | IOPS |  |
| Aleatório 4k (randread) | Latência média (us) |  |

3.3 Pressão de RAM com stress-ng

Rode stress-ng com --vm 1 --vm-bytes 80% e observe os campos si e so de vmstat 1 5.

| Indicador | Antes do stress-ng | Durante o stress-ng |
| --- | --- | --- |
| MemAvailable (free -h) |  |  |
| si (swap-in, vmstat) |  |  |
| so (swap-out, vmstat) |  |  |

3.4 Inspeção de um processo (/proc/PID/status)

Navegador inspecionado:

| Campo | Valor (kB) |
| --- | --- |
| VmPeak |  |
| VmSize |  |
| VmRSS |  |
| VmSwap |  |

O que aconteceu com o navegador conforme a pressão de RAM aumentou? Houve perda de responsividade?

Bloco 4. Barramentos, I/O e interrupções (Aula 4)

4.1 Características dos links PCIe

Identifique cada dispositivo com lspci, depois use sudo lspci -vv -s <ID> para extrair LnkCap (capacidade do link) e LnkSta (status atual).

| Dispositivo | ID PCI | LnkCap (geração x largura) | LnkSta (operando) |
| --- | --- | --- | --- |
| Controlador NVMe |  |  |  |
| GPU |  |  |  |
| Outro dispositivo (rede 10G, áudio dedicado, etc.) |  |  |  |

4.2 Interrupções durante I/O

Antes de rodar dd if=/dev/zero of=/tmp/teste.bin bs=1M count=2000 oflag=direct conv=fdatasync, capture cat /proc/interrupts. Repita depois.

| Posição | Linha de IRQ | Dispositivo | Diferença de contagem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Qual controlador (armazenamento, rede, gráficos) gerou mais interrupções? A escolha do controlador faz sentido para a carga executada?

Bloco 5. Síntese e benchmark integrado (Aula 5)

5.1 Resultado do workload_completo.py

Rode python3 scripts/workload_completo.py uma vez. Anote os números das três fases e a inferência final.

| Fase | Métrica primária | Valor observado |
| --- | --- | --- |
| CPU-bound | Multiplicações por segundo |  |
| Memory-bound | Largura de banda (GB/s) |  |
| I/O-bound | Throughput (MB/s) |  |
| Saturação | Cores acima de 50% |  |

Gargalo apontado pelo script:

Você concorda com o gargalo apontado pelo script? Quais evidências dos outros blocos sustentam ou contradizem essa conclusão?

Bloco 6. Revisitando as hipóteses iniciais

Volte ao Bloco 0. Após executar todas as medições, sua lista mudou? Por quê?

Métricas que você manteria

Métricas que você trocaria e o motivo

Algo que te surpreendeu durante o laboratório

Anexos

Liste, com o nome de arquivo, os anexos que você está entregando junto com este relatório.

- Saída do info_cpu.sh (info_cpu_AAAAMMDD_HHMMSS.txt)

- Gráfico de complexidade empírica (complexidade_empirica.png)

- Comparação de stacks de linguagens (comparacao_stacks.png)

- Flame graph, se executou o Caso 2 (flame.svg)

- Screenshots do Cinebench, HWiNFO ou CPU-Z, se aplicável

Observações finais ou agradecimentos (opcional):